נספח 1. הוראות למפעיל:

מפעיל יקר! ברוך הבא למפעל הגומיגם שלנו – ״גומי וגם״

1. בכל שלב תוכל ללחוץ על 5X מתג החירום, על מנת להפסיק את התהליך.

לאחר לחיצה על 5X הורד את כל המתגים המורמים משמאל לימין לפי הסדר. לאחר מכן תוכל לחזור לשלב 2 או 3 לפי הצורך .

2. הזנת המלאי ההתחלתי למכלי המלאי המתאים דרך חלונית watch1:

2.1. ל- InputRaspberry את כמות הפטל הרצויה.

2.2. ל- InputLemon את כמות הלימון הרצויה.

2.3. ל- InputStabilizer את כמות החומר המייצב הרצויה.

2.4. ל- InputGummyBears את כמות דובוני הגומי הרצויה.

3. על מנת להתחיל יום עבודה, לחץ על כפתור 7X.

4. הזן ל- AnalogInput את הערך האנלוגי שיסמן את סוג המארז.

3.1 אם תרצה מארז רגיל הזן ערך בין 0 עד 5 כולל

3.2 אם תרצה מארז פינוק הזן ערך גדול מ5 עד הערך 10.

5. לחץ על כפתור X1, במידה ויש מספיק מלאי להכנת המארז המבוקש, נורה Y7 תדלק.

6. תהליך הכנת הגלידה החל, נורה Y0 תישאר דלוקה למשך 5 שניות.

7. לחץ על כפתור X2, הגלידות יועברו למיכל הקירור הייעודי.

8. תהליך הקירור החל, המתן 8 שניות במהלכן נורה Y2 תדלק, או לחץ על כפתור X3  על מנת לתת חיווי כי הטמפרטורה הגיעה ל10 מעלות ומטה מוקדם מן הצפוי והנורה תכבה.

9. תהליך הערבוב החל. נורות Y5  וY6 יהבהבו לסירוגין

9.1 במידה ובחרת ״מארז רגיל״, משך הערבוב יהיה כ3 שניות.

9.2 במידה ובחרת ״מארז פינוק״, משך הערבוב יהיה כ5 שניות.

10. עם סיום הבהוב הנורות, יסתיים תהליך הערבוב. המארז נארז והסתיימה האיטרציה.

11. לאחר סיום האיטרציה, הורד את כל המתגים המורמים.

12. אם נורה Y7 נכבתה:

12.1 הורד את כל המתגים לפי הסדר משמאל לימין

12.2 לאיפוס פס הייצור יש ללחוץ על 10X

12.3  להתחלת יום עבודה חדש יש לחזור לשלב 2 או 3 לפי הצורך.

13. בסיום יום העבודה יוצג במסך במספר הימני ביותר את מספר המארזים המיוצג מימין לנקודה העשרונית.

14. במידה וY7  לא נכבה, להתחלת איטרציה נוספת יש לפעול לפי סדר הפעולות החל משלב 4.

נשנושים מותרים בזמן התהליך, בתאבון