הוראות למפעיל (Read Me) –

- פתיחת קובץ הקוד בעזרת התוכנה .GX Works2

- פתיחת החלונות הבאים –

  - View  Docking Window  Output

  - View  Docking Window  Watch 1

  - View  Docking Window  Navigation

  - View  Docking Window  Element Selection

- נמחק את הזיכרון הקיים בבקר:

  - Online  Plc Memory Operation  Clear PLC Memory

- נטען את התוכנית אל זיכרון הבקר כפי שלמדנו במעבדה.

- הזן בחלונית Watch1  את המלאי של חומרי הגלם – 
שימו יש להעביר את כל טיפוסי הרגיסטרים  לטיפוס FLOAT.

  - פטל – INIT_RASPBARRY (D1100)

  - לימון – INIT_LEMON((D1110

  - חומר מייצב – D1120) INIT_STABALIZER)

  - דובונים – (D1130) INIT_GUMMIES

שלב א' – התחלת יום העבודה -

- לחץ על לחצן קפיצי X7. פעולה זו תדליק את הנורה Y7 המציינת שהמערכת מוכנה לקבלת פקודות ייצור. בכל שלב בו אתה מעוניין להפסיק את יום העבודה לחץ בשנית על לחצן זה.

שלב ב' – בחירת סוג המארז (רגיל או פינוק) -

- כוון את פוטנציומטר הכניסה (Analog In 1) לערך הרצוי:

  - ערך 0-5 – יגדיר ייצור של מארז רגיל.

  - ערך 6-10 – יגדיר ייצור של מארז פינוק.

יש להגדיר ערכים בטווח זה בלבד.

שלב ג' – התחלת תהליך ייצור הגלידות –

הכנת הטעמים -

- העבר את המתג X1 למצב ON.

בשלב זה, המערכת תבצע בדיקה אוטומטית האם יש מספיק מלאי לייצור המארז הנבחר (עבור 7 יחידות).

  - במידה והמלאי תקין – הנורה Y0 תידלק לאורך כל תהליך הייצור.

  - במידה והמלאי חסר – המערכת תבצע איפוס כללי ותסיים את יום העבודה באופן אוטומטי.

שלב הקירור -

- על מנת לעבור לשלב הקירור, העבר את מתג X2 למצב ON – לאחר לחיצה זו הגלידות יעברו למכלי הקירור.

  - פעולה זו תדליק את נורה Y2 למשך 8 שניות.

  - במידה וחיישן הטמפרטורה הגיע מתחת ל10 מעלות לחץ על כפתור X3 ופעולת הקירור תפסק – ונורה Y2 תיכבה).

שלב הערבוב והאריזה -

- שלב זה יחל אוטומטית בסיום הקירור. נורות  Y5, Y6 יהבהבו לסירוגין למשך 3 או 5 שניות (בהתאם לסוג המארז הנבחר).

- בסיום השלב, ערך מונה האחסון יעלה ב-1 ויוצג בשעון היציאה האנלוגי.

סיום יום העבודה -

- במקרה של צורך בכיבוי ידני או חירום, לחץ על מתג X5 או לחיצה נוספת על X7.

- בעת סיום יום העבודה נורה Y7 תכבה.